Mikroelektromechanikai rendszerek (GKLB_INTM020)

# Fejlesztői dokumentáció
Beléptetőrendszer

Tartalomjegyzék

Fejlesztői dokumentáció Beléptetőrendszer	1

Tervezési fázis	1

Felmerülő problémák	1

Áramköri rajz	2

Felhasznált elemek	3

Hardver specifikációk	4

Szoftver specifikációk	4

Rendszerkövetelmények	4

Fejlesztett kód részletezése	5

Képek a kész projektről	9

Tervezési fázis

Megadott problémára szerettem volna egy gyors és praktikus megoldást találni. Ezért építettem meg azt a beléptetőrendszert, amely segítségével egyetlen olvasó és kártya összeérintésével megforgat egy szervót és ennek segítségével demonstrálok egy ajtózár kinyitást. A megalkotott koncepció felvázolása és az alkatrészek beszerzése után következett az összeépítés.

Felmerülő problémák

Szükségesnek láttam az olvasó forrasztását a hozzá vásárolt lábakkal a stabil adatátvitel érdekében.
Az első olvasó, amelyet vásároltam, utólag kiderült, hogy gyári hibás volt, így egy 3 hetes levelezést követően a gyártóval, sikerült egy új olvasót kapnom, amit természetesen ismét meg kellett forrasztanom.

A kód megírása során a megfelelő UID-kat ki kellett olvasni, máskülönben nem működött a program.

Áramköri rajz

Összekötésük:

Olvasó (SDA) -> Arduino (~10)
Olvasó (SCK) -> Arduino (13)
Olvasó (MOSI) -> Arduino (~11)
Olvasó (MISO) -> Arduino (12)
Olvasó (GND) -> Arduino (GND)
Olvasó (RST) -> Arduino (~9)
Olvasó (3.3V) -> Arduino (3.3V)

Servo (Sárga kábel) -> Arduino (~5)
Servo (Piros kábel) -> Arduino (5V)
Servo (Fekete kábel) -> Arduino (GND)

Felhasznált elemek

A megépítés során felhasznált elemek:

- AR-UNOR3
UNO R3 fejlesztői panel + USB kábel

- RC522-MFRC
MFRC522 RFID Mifare író/olvasó szett 
(Modul 13.56MHz + kulcs tag + kártya tag)

- MS/SG-90 servo
Micro szervó (SG90), 9gr, analóg, 180°

- BB-170W
Próbapanel 170p, hófehér

- RC-40-20/MM
Szalagkábel csatlakozóval, 20cm, 40p,
male-male (jumper)

Hardver specifikációk

Azon hardverek összessége, melyek segítségével futtattam a programot és demonstráltam a beléptetőrendszert.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

- CPU: Intel Core I7-12650H

- RAM: DDR4 16 GB 3200 MHz

- GPU: nVidia Geforce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6

- Storage: 512 GB PCIe SSD

Szoftver specifikációk

Azon szoftverek, melyek segítségével futtattam a programot és demonstráltam a beléptetőrendszert.

- Windows 10 Ultimate

- Arduino IDE

Rendszerkövetelmények

Minimum rendszerkövetelmények a megfelelő működéshez:

- GPU: Intel Core I3

- RAM: DDR4 4GB

- GPU: nVidia Geforce GTX 1060 / AMD Radeon HD 7000

- Storage: 10 GB

Ajánlott rendszerkövetelmény a megfelelő működéshez:

- GPU: Intel Core I5

- RAM: DDR4 8GB

- GPU: nVidia Geforce GTX 1080 Ti / AMD Radeon 500

- Storage: 10 GB

Fejlesztett kód részletezése

Az első sorokban betöltjük a szükséges fájlokat a működéshez. (SPI,MFRC522,Servo)
Majd létrehozzuk a saját szervó prototípusunkat daServo néven. A következő sorokban definiáljuk a szervómotor, az RST_PIN, SS_1_PIN makrókat, majd utána a hozzá kötött Arduino láb számát írjuk.
Az utolsó makróval azt adjuk meg, hogy hány darab RFID olvasót használunk.
A következő sorban egy byte típusú tömbben megadjuk az SS pinjeit, ha van több, mindet bele kell írni vesszővel elválasztva. Majd létrehozzuk a saját MFRC522-es prototípusunkat, az olvasó nevét beleírva szögletes zárójelbe. A definiálások végén még egy változót létrehozunk, aminek később lesz szerepe.

A setup-ban elindítjuk a soros kommunikációt 115200-as bit/sec sebességgel. Utána megadom, hogy az én szervómotorom, szervómotor néven van megadva. Majd alapállásba állítom a szervómat. Azért valósítható meg így, mert a program végére készítettem erre egy funkciót).  Ezután az SPI buszt inicializálom. A for ciklus azért van, ha több olvasót építek hozzá, akkor mindet egyesével tudja inicializálni.

A loop egy for ciklussal kezdődik, azért, hogy ha több olvasónk van, akkor annyiszor lefusson a program. Rögtön utána egy feltétel található. Ha érzékel egy kártyát és le is olvassa, akkor az első sorokban kiiratjuk, hogy hányas olvasóval olvastuk le a kártyát, majd a hozzá tartozó UID-ját decimálisan. Ez a decimális kiírás is egy külön függvénnyel működik. Ezután a TAG típusát is kiírjuk tájékoztatásként.

A következő 2 if elágazás a kiolvasott kártya UID-jának vizsgálata. Megnézzük négyfelé osztva, hogy megegyeznek-e, valamint azt, hogy 0-s olvasóval lett leolvasva. Ha igen, akkor kiírja a kimenetre, hogy „0-s kártya, oké”.  Majd növeljük a program elején deklarált a változót. A for ciklus miatt úgy épülnek fel a feltételek, hogy szögletes zárójelben meg kell adni, hogy hányas olvasó és hányas byte-ját olvasta ki. A másik if elágazás ennek az ellentéte. Tehát ha nem egyezik valamelyik byte, vagy nem a 0-s olvasóval olvastuk le a TAG-et, akkor kiiratjuk, hogy „nem 0-s kártya”, majd lenullázzuk az a változót.
Majd leállítjuk az olvasót és a kódolást.

Ezután ismét egy if elágazás következik, ahol ellenőrizzük, hogy jó volt a leolvasás. Ha az a nagyobb, mint 0, akkor forgassa a szervót 150-es pozícióba és írja ki a soros monitorra, hogy „nyitva”. Majd 3 mp késleltetés után visszaállítjuk az 50-es pozícióba a szervót és kiíratjuk, hogy „zárva” és a végén lenullázzuk az a változót. Ezután maradt még két segédfüggvény.
A „SZERVÓ” nevű egyetlen attribútuma az int típusú datPos változó, amivel megadjuk a szervó pozícióját. A daServo.Write paranccsal kiadjuk a datPos értékét a szervómotornak.

Képek a kész projektről